Самоходная мина «Голиаф» (нем. Sonder Kraftfahrzeug — Зондер Крафтфарцойг, т.e. спецмашина, сокр.- Sd.Kfz. 302/303a/303b/3036) — наземная гусеничная самоходная мина. Танкетка без экипажа, управляемая по проводy на расстоянии. «Голиаф» использовался немецкой армией в течение Второй мировой войны. Эта гусеничная машина имела примерные размеры: 150 х 85 х 56 cм. Kонструкция несла 75-100 кг взрывчатых веществ и была предназначена для уничтожения танков, плотных пехотных формирований и разрушения зданий. «Голиаф» был одноразовым, так как он предназначался для самоликвидации. Сначала «Голиафы» использовали электрический двигатель, но поскольку они были дорогостоящими (3000 рейхсмарок) и их было трудно чинить, более поздние модели (известные как SdKfz. 303) использовали более простой и более надёжный бензиновый двигатель (12 л.с.). Хотя в общей сложности было произведено 7564 Голиафа, это оружие не считали успешным из-за высокой стоимости, низкой скорости (9.5 км/ч), низкой проходимости этого изобретения, уязвимости провода и тонкой брони (10 мм), которая была не в состоянии защитить самоходную мину от любой формы противотанкового оружия. Голиафы поздних моделей стоили приблизительно 1000 рейхсмарок (Sd.Kfz. 302 приблизительно 3000 рейхсмарок!) — для сравнения, 75-мм противотанковая пушка Pak 40 стоила 12000 рейхсмарок.
ТТХ
	
	«Goliath E»
Sd.Kfz. 302
«Gerät 67»
	«Goliath V»

	
	
	Sd.Kfz. 303a
«Gerät 671»
	Sd.Kfz. 303b
«Gerät 672»

	Общие данные

	Производители
	Borgward
	Borgward, Zündapp & Zachertz

	Года производства
	апрель 1942 — январь 1944
	апрель 1943 — сентябрь 1944
	с ноября 1944

	Кол-во
	2.650
	4.604
	325

	Стоимость
	~ 3.000 RM
	~ 1.000 RM

	ТТХ

	Масса
	370 кг
	365 кг
	430 кг

	Взрывчатые вещества
	60 кг
	75 кг
	100 кг

	длина/ширина/высота
	1,50 м / 0,85 м / 0,56 м
	1,62 м / 0,84 м / 0,60 м
	1,63 м / 0,91 м / 0,62 м

	Привод
	2 электродвигателя по 2,5 кВт
(Bosch MM/RQL 2500/24 RL2)
	2-Zylinder Zweitaktmotor; 703 cm³ / 4500 1/min, 12,5 лс
(Zündapp SZ7)

	Скорость
	10 км/ч
	11,5 км/ч

	Топливо
	не применяется
	6 л.

	Радиус действия
	0,8 — 1,5 км.
	6 — 12 км (6 — 8 км по бездорожью)

	клиренс
	11,4 см
	16 см
	16,8 см

	ров
	60 см
	85 см
	100 см

	броня (передняя)
	5 мм сталь
	10 мм сталь


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



